|  | Décomposition de prix global et forfaitaire Travaux de fourniture et pose huisseries Bâtiment La Dauge |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des ouvrages |  | Unité | Qté | P.U. | Montant H.T. |  |
| L’entreprise devra avoir une parfaite connaissance des travaux à réaliser, elle ne pourra prétendre à un supplément lié à une incompréhension de l’ensemble du projet donnant lieu à un avenant non justifié. Sa qualité de professionnel lui permet de répondre au descriptif en enrichissant le détail estimatif des travaux pour un parfait achèvement de ceux-ci. |  |  |  |  |  |  |
| 1) Dépose des anciennes menuiseries Et évacuation dans une décharge agréée 2) Dépose et repose des volets persiennes existants 3) Menuiserie bois exotique haute densité prépeinte intérieur extérieur Fenêtre 2 vantaux haut. 1700mm x larg. 900mm composé : Ouverture intérieure, pose en feuillure, petit-bois intégrés ALU laqué blanc 26x8mm, 2 petit-bois horizontaux par vitrage, poignée standard décentrée, vantaux égaux, crémone ferrage standard, tapées persiennes. Performances mini Ug (W/K.m²) =1.1, Uw (W/K.m²) =1.6, Sw=0.49, TLw=59, Rw(dB)=28 Porte fenêtre 2 vantaux composé avec imposte haut. 2680mm x larg.1300mm compris imposte de 400mm composé : Ouverture intérieure, pose en feuillure, petit-bois intégrés ALU laqué blanc 26x8mm, 2 petit-bois horizontaux par vitrage, poignée standard décentrée, vantaux égaux, crémone ferrage standard, tapées persiennes, soubassement plein haut 850mm Performances mini Ug (W/K.m²) =1.1, Uw (W/K.m²) =1.6, Sw=0.49, TLw=59, Rw(dB)=28. Porte fenêtre 2 vantaux composé avec imposte haut 2680mm x larg. 920mm compris imposte de 400mm composé : Ouverture intérieure, pose en feuillure, petit bois intégrés ALU laqué blanc 26x8mm, 2 petit-bois horizontaux par vitrage, poignée standard décentrée, vantaux égaux, crémone ferrage standard, tapées persiennes, soubassement plein haut. 850mm Performances mini Ug (W/K.m²) =1.1, Uw (W/K.m²) =1.6, Sw=0.49, TLw=59, Rw(dB)=28. Porte fenêtre 2 vantaux composé avec imposte haut 2650mm x larg. 1900mm compris imposte de 400mm composé : Ouverture intérieure, pose en feuillure, petit-bois intégrés ALU laqué blanc 26x8mm, 2 petit-bois horizontaux par vitrage, poignée standard décentrée, vantaux égaux, crémone ferrage standard, tapées persiennes, soubassement plein haut. 600mm Performances mini Ug (W/K.m²) =1.1, Uw (W/K.m²) =1.6, Sw=0.49, TLw=59, Rw(dB)=28. Porte fenêtre 2 vantaux composé avec imposte haut 2650mm x larg. 1230mm compris imposte de 400mm composé : Ouverture intérieure, pose en feuillure, petit-bois intégrés ALU laqué blanc 26x8mm, 2 petit-bois horizontaux par vitrage, poignée standard décentrée, vantaux égaux, crémone ferrage standard, tapées persiennes, soubassement plein haut. 600mm Performances mini Ug (W/K.m²) =1.1, Uw (W/K.m²) =1.6, Sw=0.49, TLw=59, Rw(dB)=28. Fenêtre 1 vantail haut 1000mm x larg. 550mm composé : Ouverture intérieure, pose en feuillure, poignée standard décentrée, vantaux égaux, crémone ferrage standard. Performances mini Ug (W/K.m²) =1.1, Uw (W/K.m²) =1.6, Sw=0.49, TLw=59, Rw(dB)=28 4) Finitions intérieur extérieur et nettoyage chantier |  | U Forfait U U U U U U Forfait | 18 1 13 1 1 1 1 1 1 |  |  |  |
| Montant H.T. |  |  |  |  |  |  |
| T.V.A. |  |  |  |  |  |  |
| Montant T.T.C. |  |  |  |  |  |  |

|  | Décomposition de prix global et forfaitaire Travaux de fourniture et pose huisseries Restos du Coeur. Désignation des ouvrages; Unité; Qté; P.U.; Montant H.T.. L’entreprise devra avoir une parfaite connaissance des travaux à réaliser, elle ne pourra prétendre à un supplément lié à une incompréhension de l’ensemble du projet donnant lieu à un avenant non justifié. Sa qualité de professionnel lui permet de répondre au descriptif en enrichissant le détail estimatif des travaux pour un parfait achèvement de ceux-ci.. 1) Dépose des anciennes menuiseries Et évacuation dans une décharge agréée 2) Menuiserie PVC blanc 9016 Fenêtre 2 vantaux haut. 1210mm x larg. 1000mm composé : Double grand vitrage, ouverture intérieure, pose en feuillure, poignée centrée arrondie blanche, vantaux égaux, crémone simple Performances mini Ug (W/K.m²) =1.1, Uw (W/K.m²) =1.4, Sw=0.45, Sg=0.64, Rw(dB)=33. Châssis à soufflet haut. 500mm x larg. 760mm composé : Double grand vitrage, ouverture intérieure, pose en feuillure, fermeture par ferme-imposte ventus blanc, manœuvre à gauche Performances mini Ug (W/K.m²) =1.1, Uw (W/K.m²) =1.4, Sw=0.45, Sg=0.64, Rw(dB)=33. Bloc porte haut. 2290mm x larg. 890mm composé : Double grand vitrage, pose en feuillure, seuil PMR 20mm en aluminium, soubassement plein, panneau isolant PVC lisse (haut 1800mm), ouverture intérieure droite tirant, serrure fercomatic à crochets, béquillage double, cylindre standard + 3 clés, hauteur de poignée pour norme PMR, Performances mini Ug (W/K.m²) =1.1, Uw (W/K.m²) =1.4, Sw=0.42, Sg=0.56, Rw (dB)=33. Fenêtre 2 vantaux + 2 fixes vitrés haut. 1210mm x larg. 3150mm composé : Double grand vitrage, pose en feuillure, ouvrant principal à droite (vue intérieure), poignée centrée arrondie blanche Performances mini Ug (W/K.m²) =1.1, Uw (W/K.m²) =1.4, Sw=0.45, Sg=0.64, Rw(dB)=33. 4) Finitions intérieur extérieur et nettoyage chantier; U U U U U Forfait; 16 12 2 1 1 1. Montant H.T.. T.V.A.. Montant T.T.C.. |
| --- | --- |